# PWM输出通信协议 V1.0

适用于PH主控板 LED-R/PD13 PWM输出

# 1 协议说明

本协议用于通过UART1控制PWM输出，协议格式参考MISScell主控板通信协议。每帧固定14字节，设备收到完整帧后执行命令并返回同格式应答。

串口参数：9600 baud，8数据位，1停止位，无校验。若系统配置为2000000 baud，仅改变波特率，数据帧格式不变。

# 2 协议帧格式

| 字节序号 | 数据 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0x55 | 帧头 |  |
| 01 | 0xAA | 帧头 |  |
| 02 | 0x07 | 设备编号 | PWM输出模块 |
| 03 | CMD | 命令码 |  |
| 04～07 | DATA0～DATA3 | 参数1 | 大端序 |
| 08～11 | DATA4～DATA7 | 参数2 | 大端序 |
| 12 | 0x5A | 帧尾 |  |
| 13 | 0xA5 | 帧尾 |  |

多字节整数采用大端序，高字节在前。接收端应校验帧头、设备编号、固定帧长和帧尾。

# 3 命令定义

| 命令码 | 命令名称 | DATA0～DATA3 | DATA4～DATA7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 有限周期启动 | 频率Hz uint32 | 周期数 uint32 |
| 0x02 | 连续PWM启动 | 频率Hz uint32 | 固定填0 |
| 0x03 | 停止PWM | 固定填0 | 固定填0 |
| 0xFF | 查询版本 | 固定填0 | 固定填0 |

# 4 参数范围和执行规则

频率范围：1～100000 Hz。

有限周期启动：周期数范围1～1000000，完成后自动停止并保持LED-R/PD13为低电平。

连续PWM启动：周期数字段必须为0，持续输出直到收到停止命令。

PWM运行期间再次收到启动命令，返回忙错误，不截断当前输出。

收到完整命令帧至PWM硬件启动完成期间，LED-B/PD15保持高电平，完成后拉低。

有限周期完成不发送异步完成帧。

# 5 应答帧

命令执行成功时，设备完整返回收到的原始14字节数据帧。上位机收到与发送帧完全一致的数据，即认为命令执行成功。

命令执行失败时，设备仍返回14字节数据帧，但将字节03改为 0x80 | 原命令码，字节04返回错误码，其他参数字节保留原值。

| 结果码 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 执行成功 |
| 0x01 | 帧格式错误 |
| 0x02 | 频率超范围 |
| 0x03 | 周期数超范围 |
| 0x04 | 参数组合错误 |
| 0x05 | PWM正在运行 |
| 0x06 | 不支持的命令 |

查询版本命令成功时，字节04～06依次返回版本主版本、次版本和修订版本，字节07～12填0。上位机将三个字节组合为 V主版本.次版本.修订版本，例如 0x01、0x01、0x01 显示为 V1.1.1。该命令成功响应属于版本查询特例，不按普通命令完整回显。

# 6 数据帧示例

| 功能 | 发送数据 |
| --- | --- |
| 10kHz输出10000个周期 | 55 AA 07 01 00 00 27 10 00 00 27 10 5A A5 |
| 连续输出10kHz | 55 AA 07 02 00 00 27 10 00 00 00 00 5A A5 |
| 停止PWM | 55 AA 07 03 00 00 00 00 00 00 00 00 5A A5 |
| 查询版本请求 | 55 AA 07 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 5A A5 |
| 查询版本响应 V1.1.1 | 55 AA 07 FF 01 01 01 00 00 00 00 00 5A A5 |

版本：V1.0    日期：2026年9月18日